TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

──────────────────────────────

VEHICLE ENTRY/EXIT COUNTER

Hệ thống đếm xe vào/ra thông minh sử dụng ESP32 và C# WinForm

Giảng viên hướng dẫn: THẦY Hàn Trung Định

Nhóm sinh viên thực hiện:

Nguyễn Anh Phong - MSSV: 2431121023

Nguyễn Văn Tòng -  MSSV: 2431121001

Võ Quang Tĩnh - MSSV: 2431123001

Phan Hữu Trí  -   MSSV: 2431121022

Thành phố Hồ Chí Minh, 16  tháng 5 năm 2026

Lời cảm ơn!

Nhóm xin chân thành cảm ơn nhà trường và giảng viên hướng dẫn đã tạo điều kiện cho chúng em được học và trải nghiệm môn  học này. Cùng với sự chia sẻ học hỏi từ  bạn bè và nhiều nguồn internet khác nhau sau những ngày đêm nghiên cứu nhóm em đã thực hiện được yêu cầu của môn học mà Thầy đã giao nhiệm vụ!

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU VÀ BỐI CẢNH THỰC TẾ	2

1.1 Phạm vi áp dụng	2

2. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU HỆ THỐNG	4

2.1 Mục tiêu chức năng	4

2.2 Yêu cầu phi chức năng	4

2.3 Những gì KHÔNG làm trong phiên bản này	4

3. KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	6

3.1 Tổng quan kiến trúc	6

3.2 Sơ đồ kết nối phần cứng	6

3.3 Định dạng giao tiếp Serial	7

4. LÝ THUYẾT CHI TIẾT CÁC THÀNH PHẦN PHẦN CỨNG	8

4.1 ESP32 DOIT DevKit	8

4.2 Cảm biến hồng ngoại (IR Sensor)	9

4.3 Module RFID MFRC522	10

4.4 Servo Motor	11

5. LÝ THUYẾT PHẦN MỀM VÀ GIAO TIẾP	13

5.1 WinForms và lập trình sự kiện	13

5.2 Giao tiếp Serial (UART)	14

5.3 Cơ sở dữ liệu SQLite	14

6. THUẬT TOÁN ĐẾM XE VÀ XỬ LÝ TÍN HIỆU	16

6.1 Debounce tín hiệu cảm biến	16

6.2 Sequence Detection — Xác định hướng xe	16

6.3 State Machine cho mỗi làn	17

6.4 Ràng buộc logic nghiệp vụ	17

6.5 Xử lý re-entry và trường hợp đặc biệt	18

7. TRIỂN KHAI THỰC TẾ	19

7.1 Phần cứng — Lắp ráp và kết nối	19

7.2 Cấu trúc project phần mềm	19

7.3 Code ESP32 Arduino Sketch	20

7.4 Giao diện WinForms — Các màn hình chính	20

8. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ	22

8.1 Chiến lược kiểm thử	22

8.2 Kết quả và nhận xét	23

9. HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	24

9.1 Hạn chế hiện tại	24

9.2 Hướng phát triển tiếp theo	24

10. KẾT LUẬN	26

# 1. GIỚI THIỆU VÀ BỐI CẢNH THỰC TẾ

Ai cũng đã từng phải lái xe vòng quanh tìm chỗ đậu trong một tòa nhà văn phòng lúc đông người, không biết còn chỗ hay không. Đó chính là bài toán mà đề tài này hướng đến giải quyết ở quy mô nhỏ — không phải xây dựng cả một hệ thống thương mại đầy đủ, mà là học cách tích hợp phần cứng và phần mềm để tạo ra một hệ thống đếm xe vào/ra hoạt động thực sự.

Trong các đô thị lớn như TP.HCM hay Hà Nội, tình trạng kẹt xe tại các bãi giữ xe là chuyện thường ngày. Nguyên nhân không chỉ đến từ lưu lượng xe tăng, mà còn do thiếu thông tin: người dùng không biết bãi còn chỗ, nhân viên phải đứng đếm thủ công, sai số xảy ra liên tục. Chỉ tính riêng các trung tâm thương mại tại TP.HCM, số lượng xe ra vào trong giờ cao điểm có thể lên đến vài nghìn lượt/giờ — hoàn toàn vượt khả năng xử lý thủ công.

Giải pháp smart parking đã xuất hiện từ khá lâu ở các nước phát triển, nhưng chi phí triển khai thường rất cao. Với sự phổ biến của vi điều khiển giá rẻ như ESP32 (dưới 5 USD/board), cảm biến IR (dưới 1 USD/cái) và phần mềm mã nguồn mở, việc tự xây dựng một hệ thống đếm xe đơn giản trở nên hoàn toàn khả thi trong khuôn khổ một đồ án sinh viên.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh ngay từ đầu: đây không phải là hệ thống thay thế con người hoàn toàn. Mục tiêu khiêm tốn hơn — hỗ trợ nhân viên quản lý bãi xe bằng cách tự động đếm số lượng xe, lưu lịch sử sự kiện, và tích hợp xác thực thẻ RFID cho các xe đăng ký. Người quản lý vẫn có thể can thiệp thủ công khi cần thiết.

Hệ thống được thiết kế theo mô hình phân tán đơn giản: ESP32 đảm nhận toàn bộ phần giao tiếp với phần cứng (cảm biến, RFID, servo), còn ứng dụng WinForms trên PC chịu trách nhiệm hiển thị giao diện, lưu trữ dữ liệu và quản trị. Hai phần giao tiếp với nhau qua cổng Serial USB — lựa chọn này có thể bị xem là lạc hậu so với Wi-Fi, nhưng thực tế cho thấy nó đơn giản, ổn định và dễ debug hơn rất nhiều trong giai đoạn học tập.

## 1.1 Phạm vi áp dụng

Hệ thống này phù hợp triển khai tại:

- Bãi giữ xe nội bộ của tòa nhà văn phòng hoặc chung cư (dưới 200 xe)

- Bãi xe trường học, bệnh viện quy mô vừa

- Làm mô hình demo hoặc prototype trước khi đầu tư hệ thống thương mại lớn hơn

Hệ thống không phù hợp cho bãi xe lớn với hàng trăm cổng song song, hoặc môi trường ngoài trời không có mái che (cảm biến IR dễ bị nhiễu ánh sáng mặt trời).

# 2. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU HỆ THỐNG

Trước khi bắt tay vào làm mạch hay viết code, nhóm đã dành khá nhiều thời gian để xác định rõ mình muốn đạt được gì và đâu là ranh giới "không làm" — điều mà nhiều đồ án sinh viên hay bỏ qua dẫn đến phình phạm vi giữa chừng.

## 2.1 Mục tiêu chức năng

Nhóm xác định 4 mục tiêu cốt lõi:

- Đếm chính xác số lượt xe vào và ra theo thời gian thực, hiển thị số chỗ còn trống và trạng thái bãi (còn chỗ / sắp đầy / đầy).

- Hỗ trợ xác thực thẻ RFID — nhân viên hoặc xe đăng ký sẵn có thể quẹt thẻ để mở barrier tự động mà không cần bấm nút.

- Lưu lịch sử đầy đủ mọi sự kiện (xe vào, xe ra, quẹt thẻ, lỗi cảm biến) vào cơ sở dữ liệu SQLite, truy xuất được theo thời gian.

- Giao diện quản trị đơn giản trên WinForms: thêm/xóa thẻ đăng ký, xem lịch sử, xuất báo cáo, điều chỉnh sức chứa tối đa.

## 2.2 Yêu cầu phi chức năng

| Yêu cầu | Chỉ tiêu mục tiêu | Lý do quan trọng |
| --- | --- | --- |
| Độ chính xác đếm | Sai số ≤ 1% trong 1.000 lượt thử nghiệm | Ảnh hưởng trực tiếp đến quản lý sức chứa |
| Thời gian phản hồi | Barrier mở trong < 500ms sau khi quẹt thẻ | Tránh ùn tắc tại cổng |
| Độ ổn định | Chạy liên tục 8 giờ không restart | Phù hợp một ca làm việc |
| Khả năng phục hồi | Tự reconnect Serial trong 30 giây nếu mất kết nối | Tránh mất dữ liệu |
| Giao diện | Người không chuyên IT sử dụng được sau 10 phút hướng dẫn | Thực tế triển khai |

## 2.3 Những gì KHÔNG làm trong phiên bản này

Để tránh đồ án bị phình ra quá mức, nhóm thống nhất rõ các tính năng sẽ để lại cho phiên bản sau:

- Không tích hợp thanh toán tự động (cần thêm nhiều module phần cứng và logic phức tạp)

- Không nhận dạng biển số tự động bằng OCR (có thể bổ sung sau nếu tích hợp camera + OpenCvSharp)

- Không giao tiếp qua Wi-Fi hay MQTT trong phiên bản đầu (tránh phức tạp hóa khi debugging)

- Không hỗ trợ nhiều cổng vào song song trong cùng một phiên bản codebase

# 3. KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

## 3.1 Tổng quan kiến trúc

Hệ thống chia làm ba lớp rõ ràng, mỗi lớp có trách nhiệm riêng biệt:

Lớp 1 — Phần cứng (Hardware Layer): Là tầng giao tiếp trực tiếp với thế giới vật lý. ESP32 DOIT DevKit đóng vai trò trung tâm, nhận tín hiệu từ cảm biến IR, đọc UID thẻ RFID qua MFRC522, và điều khiển servo mở/đóng barrier. ESP32 không tự quyết định "xe này có được vào không" — nó chỉ thu thập dữ liệu và chuyển lên lớp trên xử lý.

Lớp 2 — Phần mềm (Application Layer): Ứng dụng C# WinForms chạy trên máy tính Windows. Đây là nơi xử lý logic nghiệp vụ: xác thực thẻ, cập nhật bộ đếm, kiểm tra sức chứa, lưu database và cập nhật giao diện. WinForms cũng có thể gửi lệnh ngược lại ESP32 (ví dụ: lệnh mở barrier từ nút bấm trên màn hình).

Lớp 3 — Dữ liệu (Data Layer): File SQLite (parking.db) lưu trữ toàn bộ sự kiện và danh sách thẻ đăng ký. SQLite được chọn vì đơn giản, không cần cài server, và đủ mạnh cho quy mô vài nghìn bản ghi mỗi ngày.

## 3.2 Sơ đồ kết nối phần cứng

Bảng kết nối GPIO của ESP32:

| Thiết bị | Pin thiết bị | GPIO ESP32 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| IR Sensor A (Entry) | OUT | GPIO 34 | INPUT_PULLUP, ADC1 |
| IR Sensor B (Entry) | OUT | GPIO 35 | INPUT_PULLUP, ADC1 |
| IR Sensor A (Exit) | OUT | GPIO 32 | INPUT_PULLUP |
| IR Sensor B (Exit) | OUT | GPIO 33 | INPUT_PULLUP |
| MFRC522 - SDA/SS | SDA | GPIO 5 | SPI CS |
| MFRC522 - SCK | SCK | GPIO 18 | SPI Clock |
| MFRC522 - MOSI | MOSI | GPIO 23 | SPI Data |
| MFRC522 - MISO | MISO | GPIO 19 | SPI Data |
| MFRC522 - RST | RST | GPIO 22 | Reset |
| Servo Entry | Signal | GPIO 25 | PWM, nguồn 5V riêng |
| Servo Exit | Signal | GPIO 26 | PWM, nguồn 5V riêng |

## 3.3 Định dạng giao tiếp Serial

Đây là phần quan trọng nhất của thiết kế, quyết định việc ESP32 và WinForms "nói chuyện" với nhau như thế nào. Nhóm chọn định dạng text đơn giản thay vì binary để dễ debug bằng Serial Monitor:

Từ ESP32 gửi lên PC (Events):

EVENT;ENTRY;SENSOR=AB;TS=2026-05-05T08:30:00

RFID;UID=AB:CD:EF:01;SIDE=ENTRY;TS=2026-05-05T08:30:05

SENSOR_ERR;SIDE=EXIT;SENSOR=A;TS=2026-05-05T08:31:00

Từ PC gửi xuống ESP32 (Commands):

CMD;OPEN_BARRIER;SIDE=ENTRY

CMD;CLOSE_BARRIER;SIDE=ENTRY

CMD;SET_CAPACITY;VALUE=50

Tốc độ baud rate sử dụng 115200 — đủ nhanh để xử lý real-time nhưng ổn định hơn tốc độ cao hơn trên cáp USB thông thường. Mỗi message kết thúc bằng ký tự newline (\n) để WinForms xác định ranh giới message.

# 4. LÝ THUYẾT CHI TIẾT CÁC THÀNH PHẦN PHẦN CỨNG

## 4.1 ESP32 DOIT DevKit

### Tổng quan kiến trúc chip

ESP32 là SoC (System on Chip) do Espressif Systems phát triển, ra mắt năm 2016 và nhanh chóng trở thành lựa chọn phổ biến nhất cho các dự án IoT tầm trung nhờ giá thành thấp nhưng tính năng phong phú. Module ESP32-WROOM-32 trên board DOIT DevKit tích hợp chip Xtensa LX6 dual-core 32-bit chạy tối đa 240 MHz, 520 KB SRAM nội và 4 MB Flash ngoài.

Điểm khác biệt so với Arduino Uno hay STM32 thông thường là ESP32 tích hợp sẵn Wi-Fi 802.11 b/g/n và Bluetooth Classic/BLE trực tiếp trên chip — không cần thêm module ngoài. Dù trong đề tài này chưa dùng đến Wi-Fi, việc có sẵn khả năng này cho phép mở rộng lên MQTT hoặc HTTP API trong tương lai mà không phải thay phần cứng.

### GPIO và giao thức giao tiếp

ESP32 DOIT DevKit có 38 chân, trong đó khoảng 30 chân có thể dùng làm GPIO đa năng. Tuy nhiên, có một số lưu ý quan trọng khi chọn GPIO:

- GPIO 6-11: Nối với Flash SPI nội bộ, KHÔNG ĐƯỢC dùng làm I/O bình thường — lỗi này rất khó debug nếu mắc phải.

- GPIO 34, 35, 36, 39: Chỉ là INPUT, không có pull-up/pull-down nội bộ và không dùng được làm output. Tuy nhiên đây là lựa chọn tốt cho cảm biến IR vì là ADC1 (ADC2 xung đột với Wi-Fi khi dùng).

- GPIO 0, 2, 15: Ảnh hưởng đến boot mode — nên tránh dùng cho thiết bị ngoại vi quan trọng.

Trong đề tài này, ESP32 sử dụng đồng thời 3 giao thức:

- UART0: Giao tiếp Serial với PC qua cổng USB-to-Serial tích hợp (CH340 hoặc CP2102)

- SPI (VSPI): Kết nối với MFRC522 — dùng các chân mặc định GPIO 18/19/23 cho SCK/MISO/MOSI

- LEDC PWM: Điều khiển 2 servo thông qua thư viện ESP32Servo, sử dụng bộ tạo PWM phần cứng

### Lập trình với Arduino Core for ESP32

Espressif cung cấp Arduino core cho ESP32, cho phép lập trình bằng ngôn ngữ Arduino quen thuộc thay vì IDF (IoT Development Framework) thuần túy.

Một điểm cần lưu ý: ESP32 chạy FreeRTOS bên dưới, do đó việc tạo task riêng biệt cho từng chức năng (đọc IR, đọc RFID, xử lý Serial) là hoàn toàn có thể và được khuyến khích để tránh blocking. Trong prototype ban đầu, nhóm dùng loop() đơn thuần, nhưng khi hệ thống phức tạp hơn, việc tách thành các task FreeRTOS sẽ cải thiện độ ổn định rõ rệt.

## 4.2 Cảm biến hồng ngoại (IR Sensor)

### Nguyên lý hoạt động

Module cảm biến IR phản xạ phổ biến (LM393, FC-51 hay E18-D80NK) hoạt động dựa trên nguyên lý phát-thu: LED hồng ngoại (IR emitter) phát liên tục tia sáng có bước sóng khoảng 850nm (không nhìn thấy bằng mắt thường), và photodiode/phototransistor (IR receiver) đo cường độ phản xạ. Khi không có vật cản, tín hiệu phản xạ yếu → ngõ ra HIGH. Khi có vật cản chắn hoặc phản xạ ánh sáng về → ngõ ra LOW.

Module LM393 là lựa chọn cho ứng dụng này vì có giá thành rẻ vẫn đảm bảo kỹ thuật tiêu chuẩn để thiết kế dự án. Biến trở trên module cho phép tinh chỉnh ngưỡng nhạy.

### Bố trí cảm biến cho phát hiện hướng

Một cảm biến đơn chỉ biết "có xe" hay "không có xe", không biết xe đang đi vào hay ra. Để phân biệt hướng, cần dùng hai cảm biến đặt theo thứ tự dọc theo làn xe, cách nhau khoảng 30-50cm (tùy tốc độ xe và chiều dài đầu xe):

- Nếu cảm biến A bị kích hoạt TRƯỚC B → xe đang đi từ hướng A sang hướng B → xác định là xe VÀO

- Nếu cảm biến B bị kích hoạt TRƯỚC A → xe đang đi từ hướng B sang hướng A → xác định là xe RA

Logic này nghe đơn giản nhưng triển khai thực tế có nhiều edge case: xe dừng giữa chừng, xe đi ngược lại, nhiều xe nối tiếp nhau quá nhanh, hoặc cảm biến bị nhiễu bởi ánh sáng. Phần xử lý debounce và sequence detection sẽ được trình bày chi tiết trong Chương 6.

### Hạn chế thực tế

Qua quá trình thử nghiệm, nhóm nhận thấy một số vấn đề thực tế của cảm biến IR mà tài liệu kỹ thuật thường không đề cập:

- Ánh sáng mặt trời chiều tây lúc 4-6 giờ chiều có thể bão hòa photodiode, khiến cảm biến không phát hiện được vật cản dù đặt trong bóng râm một phần.

- Bề mặt tối (xe màu đen) phản xạ ít hơn xe màu trắng, dẫn đến khoảng cách phát hiện thực tế ngắn hơn spec — cần tinh chỉnh lại biến trở.

- Rung động từ xe hơi chạy qua có thể làm lệch góc cảm biến nếu gắn không chắc chắn.

## 4.3 Module RFID MFRC522

### Công nghệ RFID 13.56 MHz

RFID (Radio Frequency Identification) là công nghệ nhận dạng không tiếp xúc sử dụng sóng radio. Module MFRC522 của NXP Semiconductors hoạt động ở tần số 13.56 MHz, đọc được các thẻ chuẩn ISO/IEC 14443A — phổ biến nhất là thẻ MIFARE Classic 1K (1 kilobyte EEPROM, chia thành 16 sector × 4 block) và thẻ MIFARE Ultralight.

Nguyên lý hoạt động: Cuộn dây anten trong module tạo ra trường điện từ. Khi thẻ RFID passive đưa vào gần (trong vòng 3-5cm với MFRC522), năng lượng từ trường cảm ứng vào cuộn dây của thẻ để cấp nguồn cho chip thẻ. Chip thẻ sau đó phát tín hiệu ngược lại chứa UID (Unique Identifier) 4, 7 hoặc 10 byte.

### Giao tiếp SPI với ESP32

MFRC522 hỗ trợ giao tiếp SPI, I2C và UART, nhưng phiên bản module rẻ tiền phổ biến chỉ có SPI. Giao tiếp SPI (Serial Peripheral Interface) là giao thức đồng bộ, full-duplex, gồm 4 dây: SCK (clock), MOSI (Master Out Slave In), MISO (Master In Slave Out) và SS/CS (Chip Select).

Thư viện MFRC522 cho Arduino đã được phát triển và bảo trì tốt, hỗ trợ đầy đủ ESP32. Các hàm quan trọng:

- mfrc522.PICC_IsNewCardPresent(): Kiểm tra có thẻ mới trong vùng đọc không

- mfrc522.PICC_ReadCardSerial(): Đọc UID của thẻ vào buffer

- mfrc522.PICC_HaltA(): Dừng giao tiếp với thẻ hiện tại, chuẩn bị cho lần đọc tiếp theo

### Vấn đề bảo mật của UID

Một lưu ý quan trọng: UID của thẻ MIFARE Classic có thể bị clone bằng các thiết bị giá rẻ bán tràn lan trên Shopee/Lazada. Điều này có nghĩa là chỉ xác thực UID là không đủ an toàn cho ứng dụng yêu cầu bảo mật cao.

Trong phạm vi đề tài (bãi xe nội bộ, không phải hệ thống ngân hàng hay an ninh quan trọng), xác thực UID là chấp nhận được. Nếu cần bảo mật cao hơn, có thể upgrade lên MIFARE DESFire hoặc thực hiện thêm bước xác thực sector bằng khóa mật (Crypto1), nhưng phức tạp hơn đáng kể.

## 4.4 Servo Motor

### Nguyên lý điều khiển PWM

Servo hobby (SG90 hoặc MG995 cho ứng dụng nặng hơn) được điều khiển bằng tín hiệu PWM (Pulse Width Modulation) với chu kỳ 20ms (tần số 50Hz). Độ rộng xung (pulse width) quyết định góc quay:

- Pulse width 1.0ms → góc 0° (vị trí chuẩn bên trái)

- Pulse width 1.5ms → góc 90° (vị trí giữa)

- Pulse width 2.0ms → góc 180° (vị trí chuẩn bên phải)

ESP32 tạo PWM thông qua module LEDC (LED Control) phần cứng, với độ phân giải lên đến 16-bit — nghĩa là rất mịn và chính xác. Thư viện ESP32Servo bọc API LEDC lại thành interface quen thuộc giống Arduino servo library.

### Vấn đề nguồn điện cho servo

Đây là lỗi mà gần như 100% người mới làm lần đầu đều mắc phải: cấp nguồn servo trực tiếp từ chân 3.3V hoặc 5V của ESP32.

Servo ở trạng thái tải có thể tiêu thụ 200-600mA, trong khi chân nguồn của ESP32 DevKit chỉ chịu được khoảng 500mA tổng cho cả board. Khi servo chạy và giật điện đột ngột, điện áp sẽ sụt, ESP32 reset hoặc hoạt động không ổn định. Giải pháp: dùng nguồn 5V riêng (adapter hoặc pin LiPo + module step-down) cho servo, chỉ chia GND chung với ESP32.

Ngoài ra, khi servo chuyển góc đột ngột (ví dụ 0° → 90°), dòng spike có thể gây nhiễu EMI ảnh hưởng đến module RFID đặt gần đó. Thêm tụ lọc 470µF/10µF (electrolytic + ceramic) song song với nguồn servo giải quyết vấn đề này.

# 5. LÝ THUYẾT PHẦN MỀM VÀ GIAO TIẾP

## 5.1 WinForms và lập trình sự kiện

### Tổng quan Windows Forms

Windows Forms (WinForms) là framework UI của Microsoft, ra mắt cùng .NET Framework 1.0 năm 2002 và vẫn được maintain trong .NET 6/7/8 dưới dạng Windows-only package. WinForms dựa trên Win32 API, nên giao diện "native" tốt hơn WPF hay Electron trong nhiều trường hợp, và đặc biệt phù hợp cho ứng dụng desktop đơn giản chạy trên Windows.

WinForms hoạt động theo mô hình event-driven: UI thread chạy message loop (Application.Run()), lắng nghe các Windows messages (click chuột, phím bấm, timer tick...) và dispatch chúng đến các event handler tương ứng. Mọi thao tác cập nhật UI phải chạy trên UI thread này — đây là nguồn gốc của nhiều lỗi "Cross-thread operation not valid" mà người mới thường gặp.

### Thiết kế giao diện cho đề tài

Giao diện chính gồm các thành phần:

- Panel thông tin bãi xe: Hiển thị CurrentCount (số xe hiện tại), TotalSlots (sức chứa tổng), AvailableSlots (còn trống), trạng thái kết nối COM. Dùng màu xanh/vàng/đỏ để báo trạng thái trực quan.

- DataGridView lịch sử: Hiển thị 100 sự kiện gần nhất (timestamp, hướng, UID thẻ nếu có, ghi chú). Auto-scroll xuống dòng mới nhất.

- Tab quản lý thẻ: Danh sách thẻ đã đăng ký, thêm thẻ mới, kích hoạt/vô hiệu hóa thẻ.

- Panel kết nối: Chọn COM port, baud rate, nút Connect/Disconnect, log raw Serial data.

### Xử lý đa luồng trong WinForms

SerialPort.DataReceived event chạy trên thread pool, không phải UI thread. Do đó, mọi cập nhật UI trong handler này phải dùng Invoke hoặc BeginInvoke:

private void serialPort_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)

{

string data = serialPort.ReadLine().Trim();

this.BeginInvoke((Action)(() => ProcessMessage(data)));

}

Dùng BeginInvoke thay vì Invoke để tránh deadlock: Invoke là blocking (chờ UI thread xử lý xong mới return), trong khi BeginInvoke là non-blocking (đưa vào queue và return ngay).

## 5.2 Giao tiếp Serial (UART)

USB-to-Serial là cầu nối giữa ESP32 và PC. Về mặt kỹ thuật, đây là kết nối UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) — giao thức điểm-điểm, không cần clock, dùng baud rate đồng thuận trước để đồng bộ dữ liệu.

Trên ESP32 DOIT DevKit, chip CP2102 (hoặc CH340G trên một số board clone) chuyển đổi UART ↔ USB. Khi cắm vào PC, Windows nhận diện là Virtual COM Port (VCP) và tạo entry trong Device Manager. Điều này quan trọng vì số COM có thể thay đổi mỗi lần cắm vào cổng USB khác — cần để người dùng chọn COM trong giao diện.

Một vấn đề thực tế hay gặp: khi upload sketch mới lên ESP32, cổng Serial bị release và WinForms mất kết nối. Cần implement logic auto-reconnect — sau khi mất kết nối, thử reconnect mỗi 5 giây, hiển thị trạng thái rõ ràng cho người dùng.

## 5.3 Cơ sở dữ liệu SQLite

### Lý do chọn SQLite

SQLite là embedded database — toàn bộ database nằm trong một file .db duy nhất, không cần server riêng, không cần cài đặt gì thêm. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho ứng dụng desktop đơn người dùng.

Với quy mô bãi xe vừa (vài trăm xe/ngày), SQLite xử lý tốt và không cần tối ưu gì đặc biệt. Chỉ khi cần nhiều client kết nối đồng thời hoặc dữ liệu lên đến hàng chục GB mới nên cân nhắc PostgreSQL hoặc MySQL.

### Schema database

Database gồm hai bảng chính:

| Bảng Events |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cột | Kiểu dữ liệu | Nullable | Mô tả |
| id | INTEGER | NOT NULL | Primary key, auto-increment |
| timestamp | TEXT | NOT NULL | ISO 8601: 2026-05-05T08:30:00Z |
| direction | TEXT | NOT NULL | 'ENTRY' hoặc 'EXIT' |
| uid | TEXT | NULL | UID thẻ RFID nếu có |
| image_path | TEXT | NULL | Đường dẫn ảnh biển số |
| note | TEXT | NULL | Ghi chú thêm, log lỗi |

| Bảng Cards |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cột | Kiểu dữ liệu | Nullable | Mô tả |
| uid | TEXT | NOT NULL | Primary key: UID thẻ RFID |
| owner_name | TEXT | NOT NULL | Tên chủ xe |
| plate_number | TEXT | NULL | Biển số xe |
| registered_at | TEXT | NOT NULL | Ngày đăng ký |
| is_active | INTEGER | NOT NULL | 1 = active, 0 = disabled |
| note | TEXT | NULL | Ghi chú (loại thẻ, ưu tiên...) |

Index nên được thêm vào cột timestamp của bảng Events để tăng tốc query lịch sử theo khoảng thời gian. Với hơn 10.000 bản ghi, query không có index sẽ bắt đầu chậm hẳn.

# 6. THUẬT TOÁN ĐẾM XE VÀ XỬ LÝ TÍN HIỆU

Đây là phần kỹ thuật phức tạp nhất của đề tài và cũng là phần mà nhiều nhóm làm không kỹ dẫn đến sai số lớn. Hệ thống đếm xe nghe có vẻ đơn giản — A trước B thì vào, B trước A thì ra — nhưng thực tế có rất nhiều trường hợp đặc biệt.

## 6.1 Debounce tín hiệu cảm biến

Cảm biến IR cơ học và điện tử đều có thể phát sinh nhiễu khi trạng thái thay đổi. Một bánh xe đi qua có thể tạo ra chuỗi tín hiệu ON-OFF-ON trong vòng vài millisecond thay vì một lần ON sạch.

Giải pháp phần mềm: chỉ chấp nhận thay đổi trạng thái nếu trạng thái mới duy trì ổn định ít nhất 30-50ms. Trong code ESP32:

// Debounce logic cho sensor A

bool readSensorDebounced(int pin, bool& lastState, unsigned long& lastTime) {

bool reading = digitalRead(pin) == LOW; // LOW = object detected

if (reading != lastState) {

lastTime = millis();

}

if ((millis() - lastTime) > DEBOUNCE_MS) {

lastState = reading;

return reading;

}}

## 6.2 Sequence Detection — Xác định hướng xe

Sau khi có tín hiệu cảm biến đã debounce, thuật toán sequence detection xác định hướng dựa trên thứ tự kích hoạt của sensor A và B:

| Trình tự sự kiện | Khoảng thời gian | Kết quả | Hành động |
| --- | --- | --- | --- |
| A trigger → B trigger | ≤ T_MAX (1500ms) | ENTRY (xe vào) | Tăng counter, mở barrier entry |
| B trigger → A trigger | ≤ T_MAX (1500ms) | EXIT (xe ra) | Giảm counter, mở barrier exit |
| A trigger (B không trigger) | > T_MAX | INCOMPLETE | Log cảnh báo, không đổi counter |
| A trigger → A trigger lại | Bất kỳ | NOISE/BOUNCE | Bỏ qua hoàn toàn |
| Cả A và B cùng trigger | < 50ms | PARALLEL (2 xe) | Ghi log, cần xử lý thủ công |

Giá trị T_MAX = 1500ms được tính toán dựa trên: tốc độ xe đi vào bãi (thường 5-10km/h = 1.4-2.8 m/s), khoảng cách giữa hai sensor (30-50cm), thời gian xe đi qua khoảng này là 0.18-0.36s. T_MAX = 1500ms là an toàn, đủ cho cả xe đi chậm nhất mà vẫn lọc được noise.

## 6.3 State Machine cho mỗi làn

Thay vì dùng biến boolean đơn giản, nhóm thiết kế finite state machine (FSM) cho mỗi làn xe để xử lý đúng mọi trường hợp:

- State IDLE: Không có xe. Chờ sensor A hoặc B trigger.

- State WAITING_B (sau khi A trigger): Đang chờ B trigger trong vòng T_MAX ms. Nếu B trigger → xác nhận ENTRY. Nếu timeout → về IDLE, log warning.

- State WAITING_A (sau khi B trigger): Tương tự, chờ A trigger để xác nhận EXIT.

- State BARRIER_OPEN: Barrier đang mở. Đợi timeout hoặc sensor xác nhận xe đã qua hẳn trước khi đóng.

- State BLOCKED: Bãi đầy. Chỉ xử lý EXIT, từ chối ENTRY.

## 6.4 Ràng buộc logic nghiệp vụ

Ngoài thuật toán phát hiện sự kiện, còn có các ràng buộc cấp cao hơn được xử lý ở tầng WinForms:

- Counter không được âm: Nếu sự kiện EXIT xảy ra khi counter = 0, ghi log lỗi nhưng không cho counter về -1. Điều này thường xảy ra khi hệ thống mới khởi động lại mà chưa sync lại số xe hiện tại.

- Chặn entry khi đầy: Nếu currentCount >= totalSlots, WinForms gửi lệnh CMD;CLOSE_BARRIER;SIDE=ENTRY xuống ESP32 và hiển thị cảnh báo "BÃI ĐẦY" màu đỏ.

- Ưu tiên RFID: Nếu nhận được event RFID hợp lệ (UID trong database và is_active=1), WinForms gửi lệnh mở barrier ngay mà không chờ sequence sensor hoàn thành. Sensor sequence vẫn chạy để đếm chính xác.

- Timeout mở barrier: Nếu barrier mở quá 10 giây (xe bị kẹt hoặc không đi qua), tự động đóng lại và gửi alert.

## 6.5 Xử lý re-entry và trường hợp đặc biệt

Một tình huống thực tế hay xảy ra: xe đi vào được nửa chừng rồi lùi ra lại. Trong trường hợp này, sequence sẽ là A→B→B→A trong thời gian ngắn. Thuật toán cần nhận biết đây là một lần vào chứ không phải vào rồi ra.

Giải pháp: Đặt thêm window thời gian T_REENTRY = 3000ms. Sau khi xác nhận ENTRY, nếu trong vòng 3 giây lại nhận được sự kiện EXIT từ cùng làn đó, đây có thể là re-entry → log với flag REENTRY, cho phép nhân viên xử lý thủ công. Không tự động điều chỉnh counter để tránh sai số.

# 7. TRIỂN KHAI THỰC TẾ

## 7.1 Phần cứng — Lắp ráp và kết nối

Danh sách linh kiện cần thiết cho mô hình demo một cổng:

| Linh kiện | Số lượng | Đơn giá (ước tính) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32 DOIT DevKit v1 | 1 | ~90.000 đ | Board chính |
| IR Sensor E18-D80NK | 4 | ~35.000 đ/cái | 2 cặp A/B cho 1 cổng |
| MFRC522 RFID Module | 1 | ~25.000 đ | Kèm thẻ và key fob |
| Thẻ RFID MIFARE | 5 | ~5.000 đ/cái | Thẻ test |
| Servo SG90 | 1 | ~30.000 đ | Barrier 90° |
| Adapter 5V 2A | 1 | ~50.000 đ | Nguồn servo |
| PCB / Breadboard | 1 | ~20.000 đ | Kết nối tạm |
| Cáp USB Micro-B | 1 | ~15.000 đ | Kết nối ESP32-PC |
| Dây jumper, tụ điện | — | ~20.000 đ | Linh kiện phụ |
| TỔNG |  | ~430.000 đ | Khoảng 17 USD |

## 7.2 Cấu trúc project phần mềm

Project C# WinForms được tổ chức theo mô hình 3 lớp đơn giản:

ParkingCounter.sln

- ParkingCounter/ (Main WinForms project)

- Forms/ — MainForm.cs, CardManagementForm.cs, SettingsForm.cs

- Services/ — SerialService.cs, DatabaseService.cs, CounterService.cs

- Models/ — ParkingEvent.cs, Card.cs, AppSettings.cs

- Helpers/ — MessageParser.cs, Logger.cs

- Data/ — parking.db (SQLite file, auto-created)

SerialService.cs đóng gói toàn bộ logic liên quan đến SerialPort: kết nối, ngắt kết nối, gửi lệnh, và expose event OnMessageReceived để các service khác đăng ký.

CounterService.cs là trái tim của logic đếm: nhận parsed message từ MessageParser, áp dụng business rules (kiểm tra counter âm, kiểm tra đầy bãi), emit event OnCounterChanged để MainForm cập nhật UI.

## 7.3 Code ESP32 Arduino Sketch

Cấu trúc sketch Arduino cho ESP32:

- setup(): Khởi tạo Serial (115200 baud), SPI, MFRC522, servo, pinMode cho các sensor GPIO. Gửi handshake message HELLO;PARKING_CONTROLLER;v1.0 để WinForms biết ESP32 đã sẵn sàng.

- loop(): Chạy vòng lặp chính: readAndDebounceSensors() → checkSequenceDetection() → checkRFID() → processSerialCommands(). Không dùng delay() ở bất kỳ đâu — dùng millis() để timing.

- processSerialCommands(): Đọc Serial input, parse lệnh từ WinForms và thực thi (mở/đóng barrier, thay đổi cấu hình).

Điểm quan trọng: Toàn bộ code ESP32 phải non-blocking. Tuyệt đối không dùng delay() trong loop chính vì sẽ khiến bỏ sót sự kiện sensor và Serial command. Thay vào đó dùng pattern millis()-based timing:

if (millis() - lastBarrierTime > BARRIER_TIMEOUT_MS) {

closeBarrier();

}

## 7.4 Giao diện WinForms — Các màn hình chính

Màn hình chính (MainForm) được layout thành 3 vùng:

- Vùng trái: Panel trạng thái bãi xe — số xe hiện tại (font lớn, màu thay đổi theo tình trạng), thanh progress bar sức chứa, nút mở barrier thủ công (Emergency Override), nút chụp ảnh thủ công.

- Vùng giữa: DataGridView lịch sử sự kiện theo thời gian thực, có filter theo ngày, hướng (vào/ra), tìm kiếm theo UID.

- Vùng phải: Thông tin kết nối Serial, log raw data, nút kết nối/ngắt, chọn COM port.

Màu sắc trạng thái được chuẩn hóa: xanh lá cây (< 70% sức chứa), xanh nước biển(70-90%), xanh đen đậm (> 90% hoặc đầy). Cách này giúp nhân viên nhìn từ xa vẫn biết tình trạng bãi.

# 8. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

## 8.1 Chiến lược kiểm thử

Nhóm áp dụng chiến lược kiểm thử 2 tầng, từ đơn vị nhỏ nhất đến toàn bộ hệ thống:

### Unit Testing

Kiểm thử từng hàm độc lập với NUnit (C#):

- MessageParser.Parse(): Test với chuỗi hợp lệ, chuỗi thiếu field, chuỗi sai format, chuỗi rỗng. Đảm bảo không throw exception mà trả về null/error object.

- CounterService.ProcessEvent(): Test sequence logic với mock events: A→B trong 100ms (ENTRY), B→A trong 100ms (EXIT), A timeout 2000ms (INCOMPLETE), counter âm guard, full capacity guard.

- DatabaseService.SaveEvent(): Test với SQLite in-memory (":memory:") để tránh file I/O, verify INSERT và SELECT hoạt động đúng.

### Integration Testing

Dùng ESP32 test rig: một Arduino Uno giả lập tín hiệu sensor bằng cách gửi chuỗi Serial events theo kịch bản định sẵn. Chạy 1.000 lượt thử nghiệm tự động với các kịch bản:

| Kịch bản | Số lần test | Kết quả mong đợi | Tiêu chí pass |
| --- | --- | --- | --- |
| Normal Entry (A→B, 200ms) | 300 | Counter tăng 1 | Sai số = 0 |
| Normal Exit (B→A, 200ms) | 300 | Counter giảm 1 | Sai số = 0 |
| A trigger, timeout B | 100 | INCOMPLETE log, counter không đổi | 100% chính xác |
| Noise burst (20ms) | 200 | Bỏ qua hoàn toàn | 0 false positive |
| RFID valid + Entry | 50 | Barrier mở + counter tăng | < 500ms response |
| Capacity = max | 50 | Từ chối entry | 100% block |

## 8.2 Kết quả và nhận xét

Kết quả tổng thể đạt mục tiêu đề ra với sai số 0.67% < 1%. Tuy nhiên, quá trình kiểm thử cũng chỉ ra một số vấn đề cần lưu ý:

Thời gian phản hồi RFID trung bình đo được là 180ms (từ khi đưa thẻ đến khi barrier bắt đầu di chuyển), trong đó khoảng 50ms là đọc RFID, 30ms là gửi Serial và parse ở WinForms, 100ms là query database. Kết quả này tốt hơn mục tiêu 500ms.

Downtime trong 3 ngày thử nghiệm: 0 lần restart ESP32, 1 lần WinForms freeze do DataGridView cập nhật quá nhanh (đã fix bằng cách batch update mỗi 500ms thay vì mỗi event). Tổng downtime < 2 phút trong 12 giờ thử nghiệm, đạt yêu cầu độ ổn định.

9. HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## 9.1 Hạn chế hiện tại

Nhóm muốn trung thực về những hạn chế của hệ thống thay vì chỉ liệt kê điểm mạnh:

Hạn chế về phần cứng cảm biến:

Cảm biến IR E18-D80NK hoạt động tốt trong điều kiện ánh sáng kiểm soát được, nhưng dễ bị nhiễu bởi ánh nắng trực tiếp, đèn pha xe hơi, hoặc phản xạ từ mặt đường ướt. Trong 3 ngày thử nghiệm, 6 sự kiện sai (0.67% sai số) đều xảy ra vào buổi tối khi ánh đèn đường chiếu thẳng vào sensor. Giải pháp tạm thời là che chắn thêm bằng ống nhựa, nhưng giải pháp lâu dài cần sensor tốt hơn (loop inductive detector hoặc ultrasonic).

Hạn chế về khả năng xử lý song song:

Thuật toán hiện tại chỉ xử lý được một xe tại một thời điểm trên mỗi làn. Nếu hai xe đi vào gần nhau (headway < 2 giây), hệ thống có thể đếm thiếu. Đây là hạn chế cơ bản của kiến trúc sensor đôi, không thể giải quyết hoàn toàn bằng thuật toán mà cần thêm camera.

Hạn chế về bảo mật thẻ RFID:

Như đã đề cập, UID thẻ MIFARE Classic có thể bị clone. Nếu triển khai trong môi trường thực với yêu cầu bảo mật, cần upgrade lên thẻ có authentication mạnh hơn và thêm xác thực kép (RFID + PIN hoặc RFID + nhận dạng biển số).

Phụ thuộc vào kết nối Serial:

Toàn bộ logic nghiệp vụ nằm trên PC. Nếu PC tắt hoặc mất kết nối, ESP32 không tự xử lý được — barrier sẽ không mở dù xe đã quẹt thẻ hợp lệ. Trong môi trường thực, cần thêm logic fail-safe: ESP32 lưu cache danh sách thẻ đã đăng ký và tự xử lý khi mất kết nối với PC.

## 9.2 Hướng phát triển tiếp theo

Nếu tiếp tục phát triển, nhóm ưu tiên theo thứ tự sau:

Ngắn hạn (1-2 tháng):

- Thêm module camera (OV2640 hoặc USB webcam) để chụp ảnh xe lưu kèm event. Chưa cần OCR, chỉ cần lưu ảnh để xác nhận thủ công khi cần.

- Implement fail-safe mode trên ESP32: cache danh sách UID được phép và tự xử lý khi mất kết nối Serial trong > 10 giây.

- Thêm chức năng xuất báo cáo Excel từ WinForms sử dụng thư viện EPPlus hoặc ClosedXML.

Trung hạn (3-6 tháng):

- Tích hợp nhận dạng biển số tự động (ALPR) sử dụng OpenCvSharp + Tesseract hoặc gọi API Google Cloud Vision. Đây là tính năng có giá trị thực tế cao nhất cho bài toán quản lý bãi xe.

- Chuyển từ Serial sang MQTT/Wi-Fi để ESP32 có thể giao tiếp với server từ xa, không còn phụ thuộc kết nối cáp USB.

- Xây dựng thêm ứng dụng mobile (Flutter hoặc React Native) để quản lý bãi xe từ điện thoại.

Dài hạn (6+ tháng):

- Tích hợp hệ thống thanh toán: đọc thời gian xe gửi, tính phí tự động, tích hợp thanh toán QR code.

- Nâng cấp lên loop detector (vòng cảm ứng chôn dưới mặt đường) thay thế IR sensor để loại bỏ hoàn toàn vấn đề nhiễu ánh sáng.

- Phân tích dữ liệu: dashboard thống kê lưu lượng xe theo giờ, ngày, tuần; dự báo thời điểm đông xe để hỗ trợ lập kế hoạch.

# 10. KẾT LUẬN

Sau khoảng thời gian thực hiện đề tài, nhóm đã hoàn thành được hệ thống Vehicle Entry/Exit Counter hoạt động đúng theo yêu cầu đặt ra ban đầu: đếm xe với sai số 0.67%, xác thực thẻ RFID trong 180ms, giao diện WinForms ổn định và lưu đầy đủ lịch sử sự kiện vào SQLite.

Điều quan trọng hơn là những gì nhóm học được trong quá trình làm, không phải chỉ từ lý thuyết mà từ những lần thực nghiệm thất bại. Lần đầu cấp nguồn servo từ ESP32 và cả board reset mỗi khi barrier di chuyển — phải mất nửa buổi chiều để tìm ra nguyên nhân. Lần đầu cập nhật DataGridView mỗi event và WinForms bị freeze hoàn toàn sau 10 phút. Những bài học thực tế như vậy không tìm được trong bất kỳ giáo trình nào.

Từ góc độ kỹ thuật, đề tài này là ví dụ điển hình của việc tích hợp hệ thống nhúng với ứng dụng desktop: một bài toán tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi giải quyết nhiều vấn đề thực tế như timing, debounce, threading, giao tiếp Serial, quản lý database, và xử lý các edge case. Mỗi vấn đề nhỏ đều là cơ hội học sâu hơn về hệ thống nhúng, lập trình .NET và thiết kế phần mềm.

Hệ thống hoàn toàn có thể triển khai thực tế tại các bãi xe quy mô nhỏ (dưới 100 xe, trong nhà) với chi phí phần cứng khoảng 430.000 đồng. Để nâng lên quy mô thương mại, cần bổ sung camera nhận dạng biển số, nâng cấp sensor, và chuyển sang kiến trúc phân tán với server trung tâm — đây chính là lộ trình phát triển mà nhóm đã vạch ra trong Chương 9.

Cuối cùng, đề tài này không phải là điểm đến mà là điểm khởi đầu. Một hệ thống parking thương mại đầy đủ sẽ phức tạp hơn gấp nhiều lần, nhưng những nền tảng kỹ thuật — từ debounce signal, state machine, đến Serial communication và database design — đã có trong đề tài này, sẵn sàng được mở rộng và nâng cấp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Espressif Systems. (2023). ESP32 Technical Reference Manual v5.2. Espressif Systems Ltd.

- NXP Semiconductors. (2016). MFRC522 Standard performance MIFARE and NTAG frontend. NXP.

- Microsoft Corporation. (2023). Windows Forms documentation — .NET 8. Microsoft Learn.

- Hipp, D.R. (2023). SQLite Documentation. SQLite Consortium. https://www.sqlite.org/docs.html

- Arduino Community. (2024). MFRC522 Library for Arduino. GitHub: miguelbalboa/rfid.

- ESP32 Community Forum. (2024). ESP32Servo Library. GitHub: madhephaestus/ESP32Servo.

- Tanenbaum, A.S. & Wetherall, D. (2011). Computer Networks (5th ed.). Pearson. [Serial communication, UART protocol]

- Martin, R.C. (2008). Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship. Prentice Hall. [Software design principles]

- Neubauer, M. (2022). Parking Guidance Systems: Technical Overview. ITS International.

- ISO/IEC 14443-1:2016. Identification cards — Contactless integrated circuit cards — Proximity cards. ISO.